| - 长江上游云南洒渔河流域生态补偿示范项目 环境影响评价第三次公众参与调查表(团体) - 一、项目基本情况 项目名称：长江上游云南洒渔河流域生态补偿示范项目 项目地址：昭通市的一区一县（昭阳区、鲁甸县） 工程内容： 1、洒渔河流域农村人居环境建设示范工程 （1）污水治理工程：生活污水治理包括集中处理和分散式处理，其中集中处理是指将龙树镇、新街镇和水磨镇的村庄及集镇的污水收集管网，将龙树镇、新街镇和水磨镇的村庄及集镇排入已建的龙树镇污水处理厂集中处理，尾水排入拟建的中河坝湿地，最后进入龙树河，污水管网共73.38km；其余村庄采用分散式处理，包括建设44座村级一体化生活污水处理设施及配套的收水管网和排水管网（其中18座污水处理设施已建），污水管网共403.25km。 （2）畜圈粪便处理方式包括建设畜禽粪便集粪池17323座，设计收集能力约为5立方米/座，建设地点位于各村民家中。 （3）垃圾处理项目包括垃圾分类系统、垃圾收运系统及垃圾热解气化处理系统三个部分。规划建设2座生活垃圾热解厂，同时配套建设垃圾转运站4处。其中一座生活垃圾热解厂位于水磨镇，设计处理量70t/d，另一座生活垃圾热解厂位于苏甲乡，设计处理量20t/d；垃圾转运站计划建设4处，选址分别位于水磨镇（20t/d）、龙树镇（35t/d）、新街镇（20t/d）、苏甲乡（15t/d）。 （4）生态示范村建设包括选取四个镇内部分村作为示范点，通过建设集中给水池和给水管道、修建雨水管道、提升村庄公共服务设施水平、村庄整体环境改造、村庄乡风文明示范教育等工程，提高村庄整体生态环境。 2、洒渔河流域水土流失治理示范项目 （1）生态河道修复工程：主要是针对渔洞水库7条入库河流小松树河、瓜寨河、居乐河、新河、布初河、渔坝河、龙树河及其支流/河沟进行修复，流域内共治理河道41段，共计87.05km。工程位于苏甲乡、乐居镇、洒渔镇、龙树镇、水磨镇、新街镇。河流治理措施包括格宾石笼护脚、浆砌石衬砌、网格植草护坡、拦砂坝、堤顶道路。 （2）湿地示范工程：包括新建人工湿地6块，包括3块复合人工湿地、3块仿自然人工湿地及相应的景观设施、附属设施的建设。其中水磨镇铁厂社区小河边湿地占地86.92亩；龙树镇龙翔湿地占地115.02亩、龙树湿地占地50.81亩、中河坝湿地占地113.76亩、大海子湿地占地189.03亩；新河湿地占地14.93亩。其中龙翔湿地、龙树湿地、大海子湿地涉及基本农田，采用仿自然人工湿地技术，不改变基本农田的性质，其余采用表塘人工湿地，总占地面积38.03公顷。 （3）林草种植工程：在项目建设区总面积约为6700亩，涉及水磨、龙树、新街3个乡镇共27个地块，其中水磨镇建设面积约为1931亩（含猫鼻子水源地894.16亩），龙树镇建设面积约为925亩，新街镇建设面积约为3844亩。根据项目地块的地形地貌、坡度、现状地类等立地条件，本次林草种植工程在种植类型上可分为生态林种植、经济林种植和多年生草本种植3类，其中生态林种植面积约为4076亩，经济林种植面积约为526亩，多年生草本种植面积约为2098亩。 3、洒渔河流域高原特色农业面源污染治理示范工程 该工程主要工程内容为建设1个高原特色农业示范区（位于鲁甸县龙树镇古寨社区）、5个高原特色农业示范点（即种养结合循环农业示范点、昭通特色苹果产业示范点、昭通特色马铃薯产业示范点、昭通蔬菜产业示范点及高标准农田建设示范点），同时建设沤肥池15座，实施农艺控源技术措施、化肥减量工程、农药减量工程、生态排水沟渠、面源污染治理监测系统等5类措施，总面积为19089.34亩。 4、洒渔河流域生态保护补偿机制与环境保护能力建设项目 对污水垃圾处理、湿地管理、农林、生态保护教育、生态保护医疗、农村环境管理、环保设施后期运行管理、河道管理、跨界断面监测进行资金补偿。 - 二、本项目拟采取的环保措施 1、施工期 （1）施工废水 施工场地设置移动厕所，定期拉走，施工过程中无生活污水排放。施工生产废水经临时集水池和沉砂池等临时设施进行沉淀处理后用于厂区喷洒防尘，并在施工结束后对临时沉淀设施进行清理，对周围地表水环境影响较小。 （2）施工废气 对施工现场及周围环境产生扬尘污染，定时对施工场地及主要的运输道路进行洒水抑尘。 （3）施工噪声 合理安排施工场地及施工时间、使用低噪声设备、定期对产噪设备进行检修，可将施工期噪声将至最低程度。 （4）施工固体废物 建设开挖所产生的土石方全部用于自身回填；施工废弃材料能出售的出售，不能出售的运至城建部门指定地点堆存；施工人员生活垃圾统一收集后委托环卫部门处理，对环境影响小。 （5）施工期生态 项目区域不涉及自然保护区、风景区等生态敏感区域，亦未发现有珍稀野生动植物，不存在原生性和敏感性。本工程土石方挖填方基本平衡，不另设取土场及弃渣场，施工过程中采取相应的水土保持措施，可有效减少水土流失，不会污染周边水体。 2、运营期 （1）废气 垃圾热解废气治理措施拟采用“急冷塔+中和塔+活性炭喷射+布袋除尘+臭氧氧化+硫代硫酸钠脱硝”净化工艺；垃圾转运站及热解厂垃圾存放臭气治理措施包括定期喷洒灭菌、灭臭药剂。经上述措施处理后，热解烟气和臭气分别满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)排放限值和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。经预测，本项目排放的废气在净化设施正常运行下，不会对周围环境空气和环境保护目标造成明显不利影响。 （2）废水 农村污水处理系统、人工湿地等污水治理工程能够对项目规划区域产生的污水进行全部有效处理，处理能力可行；出水水质能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准、《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）等，处理效果可行。垃圾转运站垃圾渗滤液运至垃圾热解厂处理，生活污水通过化粪池处理后排入污水管网，进入污水处理厂进行处理；生活垃圾热解厂产生的废水经处理后回用不排放。河道治理、农业面源治理、林地建设等工程的实施，可减少进入地表水的污染物，改善区域地表水水环境质量，上述工程对项目区地表水水环境具有正效应。 （3）噪声 选用低噪声设备，采取适当的噪声屏蔽措施，如安装减振基础、设置隔声间、安装消声器等，加强对噪声设备的维护和保养，减少因设备非正常运行造成的噪声增加的情况。 （4）固体废物 热解厂排放的炉渣由灰渣堆存间暂存，最终外售综合利用；飞灰经固化满足相关标准后送垃圾填埋场填埋；废金属回收后，外售给物资回收部门；废活性炭属于危险废物，暂存后交有资质单位处置。污水治理工程中栅渣由环卫部门统一清运；沉砂用于周边工程材料；定期打捞的湿污泥晾干后运至周边农田做农肥，挺水植被作为农肥或者饲料，上述固体废物均得到有效处理处置。 （5）生态环境 施工期结束后采取绿化措施，尽快恢复植被；加强对造林地、农地和湿地的管理与养护，及时补种，保证成活率；对当地居民进行爱鸟护鸟教育宣传工作，避免人为捕鸟的事件发生，禁止进行盗伐和偷猎行为；对湿地内的植物干枯植物定期进行收割，避免在水体内腐烂影响水质。 （6）地下水、土壤 场地全部硬化和密封，严禁下渗污染。严格按照国家相关规范要求，对管道、设备及相关构筑物采取相应的措施，以防止和降低污水的跑、冒、滴、漏、渗，将污水泄漏的环境风险事故降低到最低程度，做到“早发现、早处理”。对项目污水处理站和渗滤液池水池及地上废水管道设置必要的检漏时间及周期，在一个检漏周期内，对可能产生泄露的地区进行必要的检漏工作，及时发现并采取补救措施。 - 三、环境影响评价结论要点 本项目的建设显著改善了洒渔河流域渔洞水库径流区河流水质，减少了水土流失，控制了农业面源污染，保障了农产品质量安全，完善了各项公共服务设施，提高了居民的整体生态环境。根据预测项目建设及运行过程中可能会对区域的环境空气、地表水、地下水、土壤、生态环境等产生的一定程度的环境不利影响，但在严格落实环境影响报告书各项环保措施后，项目对环境的污染可得到有效防治、对环境空气、地表水、地下水、土壤、生态环境等的影响能够降低到可接受的程度。因此，从环境保护的角度考虑，本项目的建设是可行的。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《环境影响评价技术导则》的要求，为了在长江上游云南洒渔河流域生态补偿示范项目环境影响评价过程中充分考虑公众的意见，特向您发送本调查表，请您从个人的角度提出环境保护方面的意见或建议。谢谢您的积极参与！ 长江上游洒渔河流域生态补偿建设先行示范项目 环境影响评价第三次公众参与调查表(团体) 填表日期 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 工商注册号或统一社会信用代码 |  |
| 有效联系方式 （电话号码或邮箱） |  |
| 经常居住地址 | 省 市 县（区、市） 乡（镇、街道） 路 号 |
| 注：法人或其他组织信息原则上可以公开，若涉及不能公开的信息请在此栏中注明法律依据和不能公开的具体信息。 |  |
| 与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见（注：根据《环境影响评价公众参与办法》规定，涉及征地拆迁、财产、就业等与项目环评无关的意见或者诉求不属于项目环评公参内容） | 可根据自己的意愿选择自己填写建议和意见或者根据按照下表的问答进行选答 |
| 调查内容(请在您选择的选项前的方框内打√) |  |
| 1 贵单位是否知道并了解本项目的基本情况？(单选) □不知道 □知道但不了解 □了解 2 贵单位认为当地目前环境质量现状如何？（可多选） □很好 □一般 □不好 3 贵单位认为导致当地河流、水库等地表水体水质污染的原因有哪些：（可多选） □农田施肥 □村镇生活污水 □村镇生活垃圾 □工矿企业废水 □其它， 4 贵单位认为本项目的建设对本地区的影响？(单选) □积极的 □没有影响 □消极的 □其它， 5 贵单位认为本项目施工期的总体环境影响程度如何？(可多选) □影响较大 □影响一般 □影响较小 □无影响 6 贵单位认为本项目的施工期应加强哪方面的环境治理措施？(可多选) £扬尘、废气 □废水 □噪声 □固体废物 □生态破坏 □其它， 7 贵单位认为本项目运营期的总体环境影响程度如何？(可多选) □影响较大 □影响一般 □影响较小 □无影响 8 贵单位认为本项目的运营期应加强哪方面的环境治理措施？(可多选) □垃圾热解厂废气 □垃圾热解厂废水 □垃圾热解厂固体废物 □垃圾转运站废气 □垃圾转运站废水 □污水处理设施废气 □污水处理设施出水 □污水处理设施污泥 □地下水污染控制 □环境风险控制 □其它， 9 贵单位对本项目建设的总体态度？不支持请说明理由(单选) □支持 □无所谓 □不支持，理由 注：如果贵单位对本项目的环境影响和环境保护措施有其他建议和意见，请在上一页“与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见”中填写，感谢贵单位的参与！ |  |